UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA “LUIZ DE QUEIROZ”

CURSO: CIÊNCIA DOS ALIMENTOS

DISCIPLINA: LCE0140-FÍSICA/ 1o Semestre - 2006

# Docente Responsável: Sergio Oliveira Moraes

Programa de Aperfeiçoamento do Ensino Superior: Valéria C. Rodrigues

SECAGEM DE ALIMENTOS

Responsáveis:

Prof. Dr. Sergio Oliveira Moraes

Mestranda Valéria C. Rodrigues

Piracicaba-SP

Abril/2006

Este é um material desenvolvido para alunos do curso de Ciência dos alimentos da disciplina Física. A proposta do desenvolvimento desse material, com base em literatura citada, insere-se no contexto do Programa de Aperfeiçoamento do Ensino Superior.

1. O que é secagem de alimentos?

Secagem é uma técnica antiga de conservação de alimentos que consiste em remoção de água ou qualquer outro líquido do alimento na forma de vapor para o ar não saturado*1.

Esta técnica vem sendo constantemente estudada e aperfeiçoada para obtenção de produtos com maior qualidade e menor tempo de processamento.

A umidade dos produtos alimentícios é reduzida até atingir o nível de 10-15%, para que os microorganismos presentes nos alimentos sejam retirados evitando a perda da qualidade. A Agencia de Vigilância Sanitária, ANVISA, limita em 25 % de teor de água nos alimentos. O peso e volume dos alimentos também são alterados, podendo facilitar o processo de embalagem, transporte e armazenamento destes produtos.

Muitos alimentos passam pelo processo de secagem por necessidade de conservação, por outro lado existem ainda os alimentos que passam pelo processo para adquirirem sabores refinados, como é o caso do tomate seco, vendido por altos preços no mercado.

A secagem e desidratação de produtos alimentícios são usadas como técnicas de preservação. Os microorganismos que provocam a decomposição dos alimentos não podem crescer e se multiplicar na ausência se água. Além disso, muitas enzimas que causam mudanças químicas nos alimentos, não podem reagir sem a presença da água (ROMERO, 1997).

Portanto, as vantagens da técnica de secagem de alimentos podem ser assim resumidas:

- Facilidade na conservação do produto

- Proteção contra microorganismos

- Redução de peso

- Economia de energia (não precisa de refrigeração)

- Disponibilidade do produto em qualquer época do ano

2. Quais as variáveis importantes na secagem?

As variáveis que determinam o perfil de secagem de um alimento são:

- Pressão de vapor

- Razão de mistura

- Temperatura de bulbo seco

- Temperatura de bulbo úmido

- Umidade Relativa do ar

- Volume específico (volume úmido)

Pressão de vapor (Pvs) é a pressão exercida pelo vapor de água, e assim como a pressão atmosférica, exerce influência em todas as direções. Para cada temperatura do ar, existe uma quantidade de vapor que o ar “consegue” carregar sem que o vapor se transforme em água. Quanto maior a temperatura, maior será a quantidade de vapor de água presente no ar.

Quando o ar comporta o máximo de vapor possível a uma dada temperatura, diz-se que ele se encontra saturado e a pressão de vapor nesta situação é máxima. Se a quantidade de vapor de água não for suficiente para saturar o ar, a pressão é dita parcial de vapor (Pv).

È muito importante ter conhecimento da quantidade de vapor no ar pois isto é determinante quando se quer extrair água de um alimento que perderá água apenas para um ambiente que apresente um gradiente a seu vapor, isto é, o alimento perderá água para um meio mais seco. Essas pressões são conhecidas a partir das medidas de temperatura de bulbo seco e úmido.

Razão de mistura (W) é definida como a relação entre o peso do vapor de água e a unidade do peso do ar completamente seco, é simplesmente a proporção de vapor presente no ar seco.

Temperatura de bulbo seco (Tbs ou T) é a temperatura medida em um termômetro comum, é a medida de temperatura do ar seco. Temperatura de bulbo úmido (Tbu) marca a temperatura do mesmo termômetro de bulbo seco mas envolto por uma malha úmida.

Umidade relativa do ar (UR) é a relação entre pressão parcial de vapor e das moléculas de água no ar e a pressão de saturação na mesma temperatura:

UR%=PvPvsx100

Volume específico (v) do ar úmido é a relação entre o volume e a massa de ar seco (m3/Kg de ar seco). A potência requerida por um ventilador, em um sistema de secagem, é afetada pelo volume específico de ar úmido.

3. Quais os métodos de secagem?

Existem dois métodos básicos de secagem: natural e artificial (ou desidratação).

A secagem natural é a simples exposição do alimento ao sol colocados em piso apropriado, capaz de reter calor e fazer com que o alimento perca água por aquecimento do piso e superfície ligeiramente próxima ou ainda em galpões com ventiladores e aspiradores. È o método mais comum em pequenas propriedades que trabalham com grãos. Este método é bastante econômico já que não emprega gasto de energia para uso de equipamentos sofisticados de secagem porém lento e necessita de grandes áreas de exposição dos alimentos. As condições climáticas da região onde se deseja por em prática a secagem do alimento devem ser consideradas pois as propriedades psicrométricas anteriormente descritas são determinantes para uma efetiva secagem.

A secagem artificial é um método de desidratação de alimentos, o calor é produzido artificialmente em estufas ou galpões (armazéns climatizados) preparados para esta finalidade. Há um maior controle de temperatura, umidade e corrente do ar. É um método relativamente rápido, não exige grandes áreas de secagem e exige capital e mão de obra especializada. A desidratação dos alimentos é feita por meio de vapor superaquecido, sistema a vácuo, uso de gases inertes ou pela aplicação direta de calor.

4.Outras informações

A secagem artificial do arroz no Brasil é amplamente utilizada. Os métodos de secagem artificial empregam combinações de temperatura e fluxo de ar, tempos e formas de movimentação dos grãos e de contato ar/grão. Para tanto é utilizado equipamentos como o silo-secador. Existem vários tipos de silos que apresentam especificidades conforme a técnicas de secagem de alimentos específicos (ver site D). Este equipamento utiliza o ar para fazer a transferência de calor, o ar em contato com o alimento libera calor, este se aquece perdendo água por evaporação. O vapor produzido é conduzido para fora da câmara e mais trocas são feitas até que se atinja o nível desejado de secagem do alimento.

Figura 1: Silo-secador

A primeira máquina para desidratar frutas e vegetais por meios artificiais foi construída na França em 1795, entretanto a desidratação só passou a ser aplicada de forma significativa na primeira Guerra Mundial, em razão da necessidade de alimentos em larga escala destinado a suprir as tropas em combate.

Industrialmente a desidratação é definida como secagem (retirada de água) pelo calor produzido artificialmente sob condições de temperatura, umidade e corrente de ar cuidadosamente controlado. Dessecação tem, em essência, o mesmo significado de desidratação, sendo mais genérico e às vezes usado para se referir a produtos da secagem ao sol. Tanto a desidratação quanto a secagem refere-se a um sistema qualquer de remoção de água por intermédio de um processo que, em geral, segue regras bastante simples. Em resumo, o aumento da temperatura do produto a ser desidratado força a evaporação da água, enquanto a circulação do ar remove a umidade evaporada.

5.Referências Bibliográficas e sites indicados

ROMERO, J. T.; GABAS, A. L.; YAMASHITA, F.; TELIS, V. R. N.; MENEGALLI,

F. C. Secagem de produtos alimentícios, São José do Rio Preto: UNESP,

1997. p. 58.

A: http://www.deg.ufla.br/Armazem/Propriedades_Psicrometricas.htm

B: http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Arroz

C: http://www.deg.ufla.br/Armazem/SecagemAltasTemperaturas.htm

D: http://www.agais.com/ag0405_secagem.pdf

E: http://www.ciagri.usp.br/~solaris/sitesolaris/perguntas_secagem.htm

Proposta de trabalho: Pesquisar sobre uma forma de secagem caseira de um determinado alimento, qualquer questão levantada e dificuldade encontrada pode ser o objeto de estudo desta tarefa.